Приложение

Сведения

о мобильном учебно-консультационном пункте гражданской обороны

и защите от чрезвычайных ситуаций

1. Описание.

Мобильный учебно-консультационный пункт гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций (далее – мобильный УКП по ГО и ЧС) является звеном единой системы подготовки населения в области гражданской обороны (далее – ГО) и защиты населения от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС).

Мобильный УКП по ГО и ЧС района Талый Стан создан в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения о подготовке населения в области гражданской обороны», постановления Правительства Москвы от 18.03.2008 № 182-ПП «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в городе Москве», Организационно-методических указаний по подготовке населения города Москвы в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год. Является структурным подразделением УКП по ГО и ЧС района, созданного на базе ГБУ «Жилищник района Теплый Стан города Москвы».

Мобильный УКП по ГО и ЧС предназначен для проведения занятий, консультаций и бесед с неработающим населением о правилах поведения и основных способах защиты в ЧС мирного и военного времени, при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера, приемах оказания первой помощи и правилах пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты.

Мобильный УКП по ГО и ЧС может разворачиваться на всех массовых мероприятиях, проводимых ЮЗАО и городом при учениях, тренировках и соревнованиях по ГО и ЧС, а также в общественных местах и местах отдыха и массового пребывание населения.

2. Перечень документации.

1. Копия распоряжения главы управы района Теплый Стан г. Москвы, на основании которого создан УКП по ГО и ЧС;

2. Копия приказа руководителя ГБУ «Жилищник района Теплый Стан», при котором создан УКП по ГО и ЧС;

3. Положение об УКП по ГО и ЧС;

4. План работы УКП по ГО и ЧС на год;

5. Перспективный план развития учебно-материальной базы УКП по ГО и ЧС

6. Распорядок дня работы УКП по ГО и ЧС;

7. График работы консультантов УКП по ГО и ЧС;

8. Журнал учета консультаций и бесед;

9. Журнал учета проведений занятий;

10. Копии удостоверений о прохождении подготовки начальником УКП по ГО и ЧС и консультантами;

11. Опись материальных средств, находящихся в УКП по ГО и ЧС.

3. Состав, включая ТТХ основных элементов.

Быстровозводимое пневмокаркасное сооружение БВПС в составе:

модуль пневмокаркасный унифицированный малый МПУм 3ИСП Д – 1 шт.;

устройство наддува УН-1300 – 1 шт.;

регулятор перепада давления РПД-1-16А– 1 шт.;

отопительно-вентиляционный агрегат ОВА-22 – 1 шт.;

электрическая сеть с электроосвещением для модуля МПУм – 1 шт.;

контейнер транспортировочный 600х600х600 (мет.) – 1 шт.;

электроагрегат бензиновый – 1 шт.

Модуль пневмокаркасный унифицированный малый МПУм 3ИСП Д представляет собой надувное сооружение арочного типа. Модуль состоит из: пневмокаркаса, двух тканевых обшивок (наружная и внутренняя), двух надувных дверей, днища. Пневмокаркас выполнен из прорезиненной клеепромазанной (шпредингованной) с двух сторон (дублированной) ткани и состоит из арок, соединенных в единую конструкцию. На каркасе имеются трубки наддува, клапан подкачки и предохранительные клапаны, которые срабатывают автоматически для стравливания избыточного давления. Наружная обшивка модуля выполнена из ткани на основе капрона. Внутренняя обшивка модуля выполнена из ткани на основе полиэфира. Для обеспечения водонепроницаемости модуля наружная обшивка прорезинена. Наружная обшивка оранжевого цвета. На внутренней обшивке предусмотрены крепления для бортового кабеля и электрощитка. Воздушное пространство между внешней и внутренней обшивками создает тепловую защиту внутреннего объема модуля. Для предотвращения попадания осадков внутрь модуля наружная и внутренняя обшивки приклеены к пневмокаркасу. Для подачи теплого воздуха от отопительно–вентиляционных агрегатов и ввода электрокабелей, в обшивках предусмотрены сквозные отверстия, имеющие с наружной стороны продолжение в виде рукавов. Рукава обеспечивают возможность плотной утяжки вводов при помощи вязок, не допуская ухудшения теплоизоляционных свойств модуля. Рукава для подачи теплого воздуха от отопительно–вентиляционных агрегатов выполнены из трудновоспламеняемой ткани СВМ. Пневмодвери расположены с торцевых сторон модуля. Они распашные на петлях и оборудованы фиксаторами открытого и закрытого положений. Пневмодвери имеют, как и каркас, наружную и внутреннюю обшивки, выполненные из тех же материалов, что и обшивки модуля. Днище (вклеенный пол) изготовлено из водонепроницаемой прорезиненной ткани и с наружной стороны модуля имеют продолжение в виде фартука, имеющего ручки для переноса модуля и отверстия для его крепления к грунту с помощью кольев. В комплект поставки модуля входит: утепленный пол, настил, растяжки и колья, комплект ЗИП. Утепленный пол изготовлен из прорезиненной водонепроницаемой ткани и приклеенных к ней секций утепляющего слоя. Настил выполнен из прорезиненной водонепроницаемой ткани и укладывается под модуль для защиты днища от загрязнения. Растяжки и колья необходимы для повышения устойчивости модуля к ветровым нагрузкам. Для стыковки данного модуля с другими модулями на торцевых арках модуля расположены стыковочные ремни. Вдоль боковых сторон модуля (по всей длине) расположены 3 полосы (оранжевая, синяя, оранжевая, высотой 135 мм каждая). Расстояние от пола до нижней полосы 860 мм.

# Технические характеристики модуля пневмокаркасного унифицированного малого МПУм.

Условия эксплуатации:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

влажность до 96 % при температуре плюс 20 °С;

атмосферное давление, соответствующее высоте над уровнем моря до 
3000 м;

скорость ветра – до 20 м/c;

пыль, туман, дождь, снег.

### Время установки модуля - 4 мин

габаритные размеры модуля в рабочем состоянии, (ДхШхВ) 6260х4760х2750 мм;

Габаритные размеры модуля в упакованном состоянии, (ДхШхВ) 1400x700x350 мм;

Масса модуля в упакованном состоянии – 115 кг;

Масса принадлежностей для модуля – 40 кг;

Расстояние между осями арок – 1500 мм;

Диаметр баллона пневмокаркаса – 260 мм;

Количество элементов в арке пневмокаркаса – 7 шт.;

рабочее давление в пневмокаркасе модуля: 9-12 кПа (диапазонный показатель);

Давление открытия предохранительного клапана: 15 кПа;

Давление закрытия предохранительного клапана – 12 кПа;

Падение давления в пневмокаркасе, имеющем начальное давление 12 кПа, в течение 3 часов – 0,5 кПа;

Полезный объем (внутренний) – 47,0 м³;

Полезная (внутренняя) площадь модуля – 25,8 м²;

Площадь модуля в упакованном состоянии – 1,0 м²;

Количество стыковочных ремней – 14 шт.

Состав комплекта ЗИП:

ткань, прорезиненная для каркаса – 0,25 м²;

ткань, прорезиненная для наружной обшивки – 0,25 м²;

клей 4508 – 0,25 л;

отвердитель Десмодур RE – 25 см³;

тальк – 0,2 кг;

шкурка шлифовальная бумажная – 0,07 м²;

вентиль – 1 шт.;

ключ для вентиля – 1 шт.;

валик прикаточный – 1 шт.;

пробка – 2 шт.;

кольцо – 2 шт.;

клапан подкачки – 1 шт.;

клапан – 2 шт.

Характеристики прорезиненной ткани, применяемой для изготовления пневмокаркаса:

поверхностная плотность ткани, г/м² – 466;

разрывная нагрузка полоски ткани размером 50х200 мм, Н

по основе – 2979;

по утку – 2122.

Удлинение при разрыве ткани, %:

по основе – 29;

по утку – 33.

Устойчивость ткани к контакту с нагретой до 400 °С твердой поверхностью в течение 15 сек.

Температурный предел хрупкости: - 72 °С.

Характеристики трудновоспламеняемой ткани СВМ, применяемой для изготовления рукавов подачи теплого воздуха от отопительно–вентиляционных агрегатов:

Ткань СВМ выполнена из арамидной комплексной нити;

Поверхностная плотность ткани, г/м²: 253;

Число нитей на 10 см, шт.:

- основа: 180;

- уток: 160.

Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50х200 мм, Н

- основа: 4331;

- уток: 4015.

Удлинение при разрыве ткани, %

- основа: 10;

- уток: 9.

Линейная плотность нитей арамидных комплексных ткани, текс: 29,4.

Устройство наддува УН-1300 предназначено для создания избыточного давления в пневмокаркасе модуля при его установке. Устройство наддува представляет собой электротурбинное устройство в удобном для переноски алюминиевом корпусе с передней и задней торцевыми крышками, напорным шлангом и ручкой сверху.

Напряжение питания 220 В переменного тока с частотой 50 Гц;

Потребляемая мощность – 1300 Вт;

Максимальная производительность устройства 3,5 м3/мин;

Максимальное статическое давление устройства – 25 кПа;

Масса устройства – 5 кг;

Габаритные размеры (ДхШхВ – 270х211х255 мм (без учета напорного шланга).

Устройство наддува имеет сертификат соответствия Таможенного союза.

Регулятор перепада давления РПД-1-16А предназначен для непрерывного (и автоматического, и ручного) управления работой устройства наддува с целью поддержания необходимого избыточного давления воздуха в пневмокаркасе модуля. Регулятор перепада давления также служит для использования в качестве распределительного щитка сети питания потребителей пневмомодуля ~220В 50Гц. Регулятор перепада давления конструктивно выполнен в одном корпусе с автоматическим выключателем сети освещения пневмомодуля и УЗО (устройство защитного отключения) со встроенной защитой от сверхтоков («дифференциальный автомат») потребителей бортовой электросети модуля. К корпусу регулятора перепада давления подключается реле давления, которое является комплектным изделием регулятора перепада давления. Транспортировочный ящик также поставляется комплектно и служит для перевозки и хранения регулятора перепада давления, реле давления и присоединительных кабелей.

Режим работы – непрерывный: и ручной, и автоматический;

Поддерживаемое избыточное давление в пневмокаркасе модуля в автоматическом режиме 9-12 кПа (диапазонный показатель);

Напряжение питания 220 В переменного тока с частотой 50 Гц;

Мощность, потребляемая РПД – 30 Вт;

Габаритные размеры (ШхВхГ):

– корпус РПД 160х220х105 мм;

– реле давления 173х80х170 мм;

масса РПД (включая реле давления) – 4 кг.

Регулятор перепада давления имеет сертификат соответствия Таможенного союза.

Отопительно-вентиляционный агрегат ОВА-22 (далее - ОВА) предназначен для отопления и вентиляции пневмокаркасных модулей с целью поддержания в них нормальных условий проживания. ОВА смонтирован в жёстком металлическом корпусе из алюминиевого сплава. Для обеспечения герметизации стыков листовых элементов корпуса ОВА, а также для увеличения жесткости корпуса в целом, все швы выполнены сварным соединением в виде цельносварного стыка. Для удобства перемещения отопителя по снежному покрову днище корпуса имеет закругленную с торцов форму. ОВА имеет металлический топливный бак. В рабочем состоянии ОВА устанавливается вне модуля. На внешней стороне корпуса устанавливается огнетушитель, которым комплектуется устройство. Для подачи воздуха в модуль ОВА укомплектован рукавом, выполненным из уплотнённой ткани, не поддерживающей горение, на спиральном металлическом каркасе. Выхлопная труба выведена вверх над его крышкой на высоту 0,81 м, что исключает попадание отработавших газов внутрь модуля. ОВА оборудован системой автоматического запуска и отключения, связанной с регулятором температуры воздуха, установленным внутри модуля, что позволяет управлять работой отопительно-вентиляционного агрегата, не выходя на улицу. ОВА имеет подогрев платы управления и топливного фильтра. Подача топлива в камеру сгорания осуществляется топливным насосом высокого давления. В транспортном положении все элементы ОВА (рукав подачи воздуха, выхлопная труба, огнетушитель, регулятор температуры, силовой кабель) размещаются в его корпусе.

Теплопроизводительность – 23,4 кВт;

Номинальная производительность вентилятора - 550 м3/час;

Расход топлива – 2,3 л/час;

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1018х558х678;

Объем топливного бака - 46 л;

Масса – 72 кг.

Отопительно-вентиляционный агрегат имеет декларацию о соответствии.

Электрическая сеть с электроосвещением для модуля МПУм предназначена для подачи электроэнергии потребителям. Она состоит из внешнего силового кабеля длиной 20 м; технологического кабеля, который используется при наддуве (установке) модуля; электрощитка с автоматами защиты и устройством защитного отключения; бортового (внутреннего) кабеля, специальных светильников со светодиодными лампами (4-х штук). Бортовой (внутренний) кабель проложен в модуле на этапе изготовления и в дальнейшем не демонтируется, что существенно сокращает время развертывания и свертывания модуля. Электрическая сеть имеет сертификат соответствия ГОСТ Р.

Контейнер транспортировочный 600х600х600 (мет.) изготовлен из алюминиевого сплава. Для обеспечения герметизации стыков листовых элементов корпуса контейнера, а также для увеличения жесткости корпуса в целом, все швы выполнены сварным соединением в виде цельносварного стыка. Листовые элементы корпуса имеют толщину 2 мм. Габаритные размеры (ДхШхВ) – 600х600х600 мм. Контейнер предназначен для транспортировки и хранения устройства наддува, регулятора перепада давления и электрической сети с электроосвещением и имеет две ручки для его переноски. Для удобства перемещения контейнера по снежному покрову, днище корпуса имеет закругленную с торцов форму. Крышка контейнера фиксируется в открытом положении. Масса – 17 кг.

Электроагрегат бензиновый применяется в качестве источника электроэнергии.

Максимальная мощность 6,0 кВт;

Напряжение – 230 В;

Сила тока, не менее – 8 А;

Расход топлива при 75% нагрузке, не более – 3 л/час;

Объем топливного бака, не менее – 6 л;

Продолжительность работы на одной заправке, не менее – 2,0 ч;

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более – 850х550х650 мм;

Масса в сухом состоянии, не более – 80 кг.

6. Стоимость.

Модуль пневмокаркасный МПУм3ИСПД;

Отопительно-вентиляционный агрегат ОВА-15;                         970 000 р

Электрическая сеть для МПУм ЭС-ЭО;

Устройство надува УН-1300.

7. Фото.

В приложении.

8. Опыт применения: временной период, охват населения, результаты.

В летний период в местах отдыха и купания парка Тропарево в 2021 году проводилось развертывание мобильного УКП (консультации, раздача памяток и листовок) с общим охватом порядка 1200 человек.

В результате развертывания мобильного УКП по ГОЧС у метро Коньково по тематике: «Пропаганда вакцинации от COVID – 19» посредством раздачи памяток и листовок охват составил порядка 500 человек.

9. Рекомендации.

Дополнительно к основному предназначению мобильного УКП по ГОЧС, целесообразно использовать пневмокаркасный модуль для разворачивания в качестве дополнительного пункта обогрева при крупных ДТП либо заторах в зимний период, в качестве теплой раздевалки в период проведения крещенских купаний, как место расположения штаба при локальных ЧС природного и техногенного характера.